# MANUAL ORIGINAL

Instruções básicas

Características técnicas

1.Apresentação e descrição

2.Esquemas de montagem

3.Colocação em serviço

4.Desembreagem e embreagem

5.Amarração

6.Modo de utilização

7.Finalização de trabalho e armazenamento

8.Dispositivos de segurança

9.Susbtituição dos fusíveis de segurança

10.Cabo

11.Manutenção do equipamento

12.Contra indicações de uso

13.Avarias de funcionamento

14.Revisões regulamentares

15.Modelos de Tifor

16.Acessórios para Tifor

TU-8

TU-16                                       TU-32

T-508D
T-516D
T-532D

| 1-Gancho de amarração 2-Alavanca marcha a frente 3-Alavanca marcha atrás 4-Punho de desembreagem | 5-Segurança da desembreagem 6-Entrada do cabo 7-Cabo 8-Alavanca telescópica |
| --- | --- |

INSTRUÇÕES BÁSICAS

1- Antes da utilização para segurança de manejo e eficácia do aparelho,

é indispensável conhecer este manual, e proceder de acordo com as

suas indicações. Este manual deve estar a disposição do utilizador.

A LUSOTRACTEL fornecerá sempre que seja necessário outros manuais.

2- Os aparelhos tirfor permitem efetuar operações, nas quais é necessário

garantir uma grande segurança, pelo que, deverão assegurar-se de que

o operador está capacitado para assumir as exigências de segurança que

estas operações implicam.

3- Nunca utilizar um aparelho cuja aparência seja duvidosa, Eliminar qualquer

cabo deteriorado. O controle contínuo do estado do aparelho. do cabo e da

linga de amarração, é um fator importante de segurança.

4- A tractel/SA não é responsável pelas conseqüências que advenham da

desmontagem ou qualquer modificação efetuadas sem o seu controle e

principalmente na substituição das peças originais por peças de outra procedência.

5- Os modelos dos aparelhos indicados nas ilustrações deste manual, só podem

ser utilizados para elevação e tração de materiais. Nunca devem ser

utilizados para elevação de pessoas.

6- Os aparelhos descritos neste manual, são para utilizar somente na elevação

e tração manual e não devem ser motorizados. A LUSOTRACTEI pode fornecer

modelos especiais motorizados (TU-16H e TU-32H).

7- Nunca se deve trabalhar com o aparelho com uma carga ou esforço superiores

à carga máxima prevista.

8- Os aparelhos tirfor descritos neste manual não devem ser utilizados em

ambientes explosivos.

9- As empresas ao ordenarem ao seu pessoal um trabalho com aparelhos tirfor,

devem aplicar as normas de segurança vigentes.

ELEVAÇÃO DE PESSOAS E APLICAÇÕES ESPECIAIS

Para elevação de pessoas e aplicações especiais. não hesitem consultar os serviços

técnicos comerciais de LUSOTRACTEL.

ESPECIFICAÇÕES

| MODELO | TU-08 | T-508D | TU-16 | T-516D | TU-32 | T-532D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga máxima t | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
| Peso: do aparelho kg da alavanca telescópica kg do cabo standard completo (20 m) kg | 8,4 1,0 6,1 | 6,6 1,0 6,1 | 18,0 2,4 13,1 | 13,5 2,3 13,1 | 27,0 2,4 26,6 | 24,0 2,3 26,6 |
| Peso total do aparelho standard kg | 15,5 | 13,7 | 33,5 | 28,9 | 56,0 | 52,9 |
| Dimensões do aparelho: comprimento mm comprimento c/gancho opcional m altura mm espessura mm alavanca: aberta/fechada cm | 527 _ 265 108 51/77 | 420 550 250 99 40/69 | 660 _ 330 140 68/119 | 530 650 315 127 65/115 | 676 860 330 156 68/119 | 620 840 355 130 65/115 |
| Cabo original TIRFOR : diâmetro mm carga de ruptura garantida daN peso do metro kg | 8,3 4000 0,250 |  | 11,5 8000 0,500 |  | 16,3 16000 1,00 |  |
| Avanço do cabo (marcha à frente/atrás)**mm | 70/76 | 46/63 | 56/70 | 42/57 | 30/48 | 18/36 |

*   incluídas as pontas do cabo.

** avanço do cabo à carga máxima por percurso completo de ida e volta da alavanca.

1.APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO APARELHO

O TIRFOR é um aparelho portátil de tração e elevação com cabo passante que faz

as mesmas funções que um cabrestante ou diferencial manual, em grandes

variedades de aplicações com vantagens exclusivas.

A sua originalidade. baseia-se no princípio do arrasto do cabo. Em vez de se

enrolar num tambor como nos diferenciais ou cabrestantes clássicos, é arrastado

de maneira retilínea por duas maxilas da mesma forma que duas mãos puxam uma

corda. O mecanismo é auto- bloqueante . O esforço transmite-se às alavancas de

manobra (marcha a frente ou marcha atrás) por meio de uma alavanca telescópica

extraível. O aparelho tem previsto um sistema de amarração: gancho ou cavilhão

de amarração segundo o modelo que se pode fixar rapidamente a qualquer ponto

que tenha resistência suficiente. Os aparelhos TIRFOR destinados à tração ou

elevação de materiais, apresenta-se em duas gamas, cada uma com três

modelos de capacidades distintas :

Gama T500-D para uso ocasional,

Gama TU para uso intensivo (com segurança de desembraiagem).

Cada equipamento tipo standard compõe-se de um aparelho uma alavanca

telescópica e um cabo especial TIRFOR com um comprimento standard de 20m,

equipado com um gancho com patilha de segurança e armazenado em bobine

(a pedido fornecemos qualquer comprimento de cabo). Junto com o aparelho

entrega-se este manual, o certificado de garantia e a declaração de

conformidade CE.

IMPORTANTE : Devido ao seu desenho, os aparelhos TIRFOR devem utilizar

cabos TIRFOR de fabricacão especial. A TRACTEL/SA, não garante a segurança

de funcionamento com cabos diferentes dos cabos TIRFOR.

2. ESQUEMAS DE MONTAGEM

As possibilidades de montagem vêm indicadas na figura : 2.1, 2.2, 2.3 , 2.4

e 3. As figuras 4 e 5 mostram casos especiais (montagem incorreta, montagem

correta).

O aparelho pode-se amarrar a um ponto fixo e neste caso, o cabo desloca - se

através do aparelho (Fig.2. 1, 2-2, 2.3) ou desloca-se o aparelho fixo a carga,

estando neste caso o cabo amarrado a um ponto fixo (Fig.2.4). No caso 2.2 a

resistência da roldana e a sua fixação deve ser 2 vezes superior a carga.

N.B. Seja qual for o esquema de montagem e no caso em que o aparelho está

ancorado diretamente a um ponto fixo é necessário que se possa alinhar sem

problemas na direção da carga ou do esforço. Para tal, aconselha-se a

colocação de uma linga de resistência apropriada entre o ponto de amarração

e o aparelho.

Advertência: Toda a amarração que requeira um cálculo de forças aplicadas,

deve ser controlada de maneira especial por um técnico competente. Em

trabalhos, tais como, a orientação da queda de uma árvore, o operário deve

colocar se fora da zona de perigo, fazendo passar o cabo por uma ou varias

roldanas de reenvio.

incorreto

A capacidade do aparelho pode multiplicar-se consideravelmente com o mesmo

esforço do operário empregando roldanas de reenvio (ver 6. Embrear o aparelho

com a ajuda do punho de exemplos de esquemas na Fig. 6.1 e 6.2).

desembreagem (ver capitulo'desembreagem/ O aumento da capacidade indicada.

reduz-se segundo o rendimento das roldanas.

O diâmetro das roldanas utilizadas deve ser igual  ponto fixo (ver no mínimo

a 18 vezes o diâmetro do cabo (ver capitulo 'amarração') norma aplicável, se

necessário).

Se  trata de uma montagem diferente das descritas neste manual, consultar

LUSOTRACTEL ou um especialista competente antes de a executar.

3. COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

N B. Recomenda-se o uso de luvas de proteção para manipular o cabo.

1. Desenrolar o cabo evitando a sua torção e a formação de coxas.

2. Desembrear o mecanismo do aparelho (ver capítulo desembreagem e

embreagem).

3. introduzir o cabo pelo orifício do aparelho situado no extremo oposto

ao sistema de ancoragem (gancho ou cavilhão de amarração).

4. Empurrar o cabo através do aparelho facilitando o movimento, se

necessário manobrando a  alavanca de marcha a frente.

5· Quando o cabo aparecer do lado do sistema de ancoragem, faze-lo

passar, puxando com a mão até ao ponto desejado.

6. Embrear o aparelho com a ajuda do punho fixo de desembreagem (ver

capitulo "desembreagem/embreagem").

7. Ancorar o TIRFOR ou o cabo a um ponto fixo (ver capitulo "amarração)

tendo a precaução de  bloquear o sistema de amarração, gancho ou

cavilhão de amarração segundo o modelo. 8. Esticar a alavanca

telescópica (Fig. 1) até que a mola de bloqueio entre no orifício previsto.

Fazer girar, se necessário, as duas seções da alavanca uma sobre a

outra, para fazer coincidir a mola com o orifício.

9. Encaixar ao máximo a alavanca telescópica sobre a alavanca de

manobra pretendida (marcha à frente ou marcha atrás) e bloquear por

meio de movimento de rotação (1/2 volta aproximadamente).

Realizadas estas operações, o aparelho está pronto para funcionar.

Sempre que a carga esteja corretamente amarrada ao aparelho ou ao

cabo (ver capítulo amarração e esquema de montagem). Se o cabo se

fixa a um ponto elevado, a amarração deve fazer-se antes das outras

operações.

4. EMBREAGEM E DESEMBREAGEM

Cada aparelho é provido de um punho (4) que possibilita desembrear

o mecanismo de arrasto mediante uma manobra que só se deve

realizar sem carga.

O punho de desembreagem tem pois duas posições possíveis (ver

fig. 4.1,4.2 e 4.3 ). desembreado e embreado.

N.B. Quando não se utilizar o aparelho, recomenda se que se

coloque o punho de desembreagem na posição de embreado. lsto

obriga a desembrear o aparelho para introduzir o cabo.

4.1. TU-8 ou TU-16

Desembrear :

1. Pressionar a fundo o tirante de bloqueio (5) e empurrar para cima

o punho de desembreagem.

2. Soltar o tirante e continuar o movimento até o punho de

desembreagem se prender. O aparelho está desembreado.

Embrear:

1. Empurrar um pouco mais o punho de desembreagem no mesmo sentido

antes descrito.

2. Pressionar o tirante de bloqueio, soltar o punho de desembreagem, que

volta à posição de embreado por efeito da mola.

4.2. TU-32

Apoiar a extremidade de amarração do aparelho num ponto.

Desembrear

1. Pressionar o tirante de bloqueio (5) e empurrar o punho de

desembreagem ao máximo.

2. Soltar o tirante e continuar o movimento até o punho de

desembreagem se prender, o aparelho está desembreado.

Embrear :

1. Empurrar o punho de embreagem ao máximo.

2. Pressionar o tirante de bloqueio, soltar o punho de

desernbreagem, que volta a posição de embreado por ação da mola.

4.3. Série T-500D

Apoiar a extremidade de amarração do aparelho num ponto.

Desembrear

Girar a manete de bloqueio (5) e empurrar o punho de desembreagem

(4) até se fixar na posição de desembrear, levantando-a ligeiramente

no final do movimento. Soltar a manete de bloqueio.

Embrear:

1. Girar a manete de bloqueio.

2.Empurrar o punho de desembreagem verticalmente para baixo e

deixar que volte a posição de embreado por ação da mola. Soltar a manete de bloqueio.

5-AMARRAÇÃO .

Uma amarração defeituosa pode originar um acidente grave. O utilizador deve verificar

sempre, antes do trabalho, que o ponto ou pontos de amarração do aparelho ou do cabo

tenham  uma resistência suficiente  para o esforço previsto (elevação ou tração).

Recomenda-se a amarração dos aparelhos  TIRFOR ou da carga, com uma linga de

capacidade apropriada.

Não se deve utilizar o cabo do aparelho como  linga, fazendo-o passar à volta de

um material e fixando-o com o gancho.

O elemento de amarração dos modelos TU 8 e  TU 16 é um gancho equipado com

patilha de segurança. A amarração deve ser sempre efetuada de maneira a que

a patilha de segurança fique corretamente posicionada na posição de fechada,

na ponta do gancho.

As mesmas recomendações servem para o gancho do cabo. Os aparelhos

TU-32 e T-500D amarram- se por meio de um cavilhão extraível que atravessa

as orelhas do cárter (Fig. 3 e 4) bloqueado por  meio de um perno com anilha

elástica de segurança com duas posições, aberto e fechado (Fig. 5 e 6).

Como opção, existem vários modelos de ganchos adaptáveis aos cavilhões de

amarração para todos os modelos T-500D e para modelo TU-32.  Para realizar a

amarração, com cavilhão de  amarração, proceder do seguinte modo:

1. Fazer girar a anilha elástica do perne do cavilhão  para a posição aberto.

2. Retirar o perne do cavilhão.

3. Retirar o cavilhão.

4. Colocar a linga de amarração entre as orelhas do cárter.

5. Introduzir o cavilhão através das orelhas do  cárter.

6. Colocar o perne no orifício da extremidade do  cavilhão.

7. Fazer girar a anilha elástica de segurança do perne de modo a fechar-se

sobre o  cavilhão impedindo assim a saída do perne.

Advertência : É indispensável para o funcionamento seguro do aparelho,

verificar antes de colocar em carga, que os elementos de amarração ou

gancho  estejam colocados de forma correta (patilha de segurança no

caso do gancho - Fig.2).

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

A utilização do tirfor é muito simples e realiza-se acionando a alavanca

telescópica com um movimento de vai e vem cuja amplitude varia segundo

as possibilidades do operário.

Se  interrompe o acionamento atua o auto bloqueamento das maxilas

sobre o cabo, ficando a carga repartida de maneira igual entre ambas, que

permanecem assim em bloqueamento contínuo.

Os movimentos das alavancas de marcha a frente e marcha atrás tem um

duplo efeito e a carga desloca se por cada movimento das alavancas num

ou noutro sentido a cada movimento da alavanca telescópica.

7. FINALIZAÇÃO DO TRABALHO E ARMAZENAMENTO

É indispensável libertar a carga do aparelho antes de o desembrear. Para

tal, acione a alavanca de marcha atrás, até que o cabo fique sem tensão.

Retirar a alavanca telescópica da alavanca de marcha onde está colocado,

rodando-a para desbloquear. Recolha o telescópico.

Desembrear o aparelho e realizar as operações de colocação em serviço

por ordem inversa embrear novamente o aparelho antes de armazenar:

Guardar o aparelho e o cabo em lugar seco, protegido da intempérie.

O cabo deve ser enrolado na bobine. Antes de o enrolar, recomenda-se

inspeção e limpeza com um trapo e lubrificação.

8- DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

8. 1. Limitadores de sobrecarga

Todos os modelos dispõem do um sistema de fusíveis de segurança

degoláveis. Com carga excessiva um ou vários fusíveis (segundo o modelo)

situados na alavanca de marcha a frente. degolam-se, tornando impossível

o acionamento, não Obstante a alavanca de marcha atrás Permanece

operacional para descer ou libertar a carga.

8.2. Segurança de desembreagem

Os modelos TU e T-5OOD Possuem um sistema de desembreagem,

chamado "a duas mãos" que Obriga a realização de uma manobra especial

Para desembrear o aparelho, Ver capítulo 'desembrear e embrear'.

9. SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS DE SEGURANÇA

Nas figuras 1,2,3 e 4 pode ver se onde estão colocados os fusíveis de

segurança dos vários modelos. Os fusíveis de substituição  encontram-se

na alavanca de marcha a frente nos TU-8 e TU-16 e dentro dos Punhos de

desernbreagem nos outros Modelos (retirar o tampão de plástico).

Retirar os fusíveis degolados. Nos modelos TU-8 e TU- 16 retirar em

Primeiro lugar a alavanca de marcha à frente do veio com um saca.

Limpar os furos dos fusíveis,  Colocar a alavanca de marcha atrás no veio,

se  trata de TU-8 ou TU- 16, fazer coincidir as metades dos furos do

veio com os da alavanca. (Fig. 1 e 2).

Introduzir até ao máximo os fusíveis em cada furo com golpes suaves de

martelo, depois de se ter feito coincidir as duas Partes (superiores e inferiores)

da alavanca, se  tratar de um modelo T-500D ou TU-32.

Advertência: Nunca substituir os fusíveis por outras peças que não sejam os

fusíveis tifor do mesmo  modelo.

Antes de reiniciar o trabalho Com o aparelho, convém que se elimine a

sobrecarga que causou o degolar dos fusíveis Se necessário força nominal

com roldanas e a substituição dos fusíveis sobressalentes Para evitar

interrupções de trabalhos prolongadas.

10. CABO

Para ter garantia de segurança de funcionamento dos aparelhos tirfor, é

essencial utilizar exclusivamente cabo tirfor fabricado especialmente para

estes aparelhos.

Os cabos tirfor têm um dos cordões de cor roxa. visível quando novos.

Numa das extremidades. o cabo leva um gancho de segurança montado

dentro de um olhal equipado com sapatilha e fechado por manga prensada

(ver Fig. 21). A outra extremidade do cabo termina numa ponta soldada por

fusão e batida (ver Fig. 22).

O bom estado do cabo e do aparelho são garantia de segurança. É, pois,

necessário cuidar do estado do cabo, tendo par o efeito que o limpar e

lubrificar com um trapo embebido em óleo ou massa. Evitar massas ou

óleos que contenham bisulfureto de molibdeno ou aditivos grafitados.

Controle visual do cabo.

O cabo deve ser controlado diariamente quando se utiliza para poder

detectar possíveis indícios de deterioração (deformação, ruptura de fios

(ex. Fig. 23). Se  detectar uma evidente deterioração, fazer a pessoa

competente verificar o cabo. Os cabos que por desgaste tenham diminuído

o seu diâmetro em 10% devem ser eliminados (medir como se indica na

Fig. 24).

IMPORTANTE: Recomenda-se especialmente em caso de elevação, que o

comprimento do cabo seja superior ao do percurso a efetuar. Prever, no

mínimo, um metro de cabo suplementar que deve ultrapassar o cárter do

aparelho pelo lado da amarração.

Na elevação e descida de cargas com cabos de grande comprimento, tem

que se evitar a rotação das mesmas, para que o cabo não se abra (destorça).

Nunca deixar que um cabo em tensão roce num obstáculo e utilizar somente

roldanas de diâmetro adequado. Nunca deixar o cabo exposto a uma

temperatura superior a 100° nem aos efeitos de agentes mecânicos ou

químicos.

11. MANUTENÇAO DO APARELHO

A manutenção do aparelho consiste na sua limpeza e lubrificação, pelo que

deverão proceder a uma revisão periódica (pelo menos uma vez por ano) nas

nossas oficinas.

Não utilizar óleos e massas que contenham bisulfureto de molibdeno e

aditivos grafilados. Para limpar o aparelho mergulhá-lo totalmente num banho

dissolvente, tal como, petróleo, gasolina, álcool puro nunca mergulha-lo em

acetona e derivados, triclorotileno e derivados. Após esta operação, sacudí-lo

para permitir a saída de lamas e outros corpos estranhos. Dar a volta ao

aparelho para que a sujeira saia através das aberturas das alavancas.

Escorrer e deixar secar. Em seguida é indispensável lubrificar abundantemente

o mecanismo. utilizando óleo tipo SAE90, 120, nas aberturas do cárter e pelo

orifício especial de lubrificação dos aparelhos TU-8 e TU-16.

Antes de uma futura utilização e sem carga. desembrear o aparelho e acionar

as alavancas de maneira a facilitar a penetração do óleo em todo o mecanismo.

N.B.: Não nos devemos preocupar por um excesso de lubrificação do aparelho.

Todo o aparelho cujo cárter ofereça sinais de golpes ou deformações, ou cujo

gancho (nos modelos TU-8 ou TU-16) esteja deformado deve ser enviado para

reparação a um agente autorizado TRACTEL.

12. CONTRA INDICAÇÕES

Para uma total garantia de segurança, devem utilizar-se os aparelhos tirfor de

acordo com as regras contidas neste manual. De qualquer modo deve advertir-se

o operador sobre as más utilizações a seguir indicadas.

Não e permitido:

utilizar para elevação de pessoas os aparelhos mencionados neste manual;

motorizá-los;

utilizar os aparelhos tirfor para cargas superiores a sua carga nominal;

utilizá-los para trabalhos que não sejam, os previstos;

acionar o punho de desembreagem com o aparelho em carga;

obstruir o normal deslocamento da alavanca de marcha atrás ou frente ou do

punho de desembreagem;

acionar ao mesmo tempo a alavanca de marcha a frente atrás;

utilizar qualquer outro meio de acionamento que não seja a alavanca telescópica

de origem;

substituir os fusíveis de segurança de origem por outros que não sejam fusíveis

tirtor de cada modelo;

fixar o aparelho a outros meios que não seja o seu dispositivo de amarração;

bloquear o aparelho numa posição fixa ou impedir o seu alinhamento na direção

da carga;

utilizar o cabo do aparelho como linga;

aplicar uma carga na extremidade do cabo que sai do lado da amarração;

pancadas nos elementos de comando;

acionar a alavanca de marcha a frente até que a manga de cravação do gancho

toque no anel de entrada do cárter;

acionar a alavanca de marcha atrás até que a extremidade do cabo se aproxime

demasiado do anel de entrada do cárter.

13. AVARIAS

1)  Se a alavanca de marcha a frente girar livremente sobre o seu veio sem acionar

o mecanismo, significa que os fusíveis de segurança se degolaram por sobrecarga.

2) Bombagem:

A falta de lubrificação no mecanismo origina (sem perigo) um fenômeno a que

chamamos bombagem, que se verifica em marcha a frente. O cabo ou o aparelho

(depende do sistema de montagem) sobe ou baixa uns centímetros sem avançar.

Lubrificando o aparelho, cessa o fenômeno. Se for necessário acionar a marcha

atrás para facilitar a lubrificação das peças.

3) Esticões:

Em marcha atrás pode ocorrer um fenômeno de esticão também originado por falta

de lubrificação. Proceder da mesma forma que no item anterior.

4) Bloqueio:

Se o cabo ficar bloqueado dentro do aparelho, por causa de um troço deteriorado

no interior deste, deve se interromper de imediato o trabalho. Neste caso, atar a carga

a outro mecanismo que reuna as condições regulamentares de segurança e retirar o

aparelho desembreando-o sem carga. Em ultimo caso, quando não for possível efetuar

esta operação, enviar o aparelho e o cabo para reparação, a um agente autorizado

TRACTEL.

14. NORMAS:

Todas as empresas que trabalhem com aparelhos TIRFOR devem aplicar as normas

de segurança vigentes.

Modelos de aparelhos Tifor

Acessórios para aparelhos Tifor